江 苏 省 城 市 供 水 水 质 监 测 网 常 州 监 测 站

常 州 市 城 镇 供 水 水 质 检 测 中 心

评  价  报  告

JWC20180273                                               共  10  页        第  3  页

| 样品编号 |  | RQ180305-019 |  | 检测类别 | 日常检测 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 样品名称 |  | 出厂水 |  | 采样日期 | 2018/03/05 |
| 采样地点 |  | 西石桥水厂二级泵（江阴市西石桥镇澄路2374号） |  | 检测日期 | 2018/03/05~2018/03/30 |
| 样品性状 |  | 无色透明 |  | 报告日期 | 2018/03/30 |
| 受检单位 |  | 常州通用自来水有限公司 |  | 评价依据 | GB5749-2006 |
| 评价结论： 根据GB5749-2006对该出厂水质进行评价。 该出厂水的色、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、总硬度、铝、铁、锰、铜、锌、氟化物、亚氯酸盐、氯化物、氯酸盐、硝酸盐、硫酸盐、溶解性总固体、砷、镉、铬（六价）、氰化物、铅、汞、硒、钠、总α放射性、总β放射性、硫化物、铍、银、硼、钼、镍、钡、铊、锑、氯化氰、挥发酚类、阴离子合成洗涤剂、氨氮、耗氧量、三氯甲烷、四氯化碳、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、三氯乙醛、二氯乙酸、三氯乙酸、滴滴涕、林丹、六六六（总量）、百菌清、环氧氯丙烷、苯、甲苯、乙苯、二甲苯（总量）、苯乙烯、氯苯、1,2-二氯乙烷、二氯甲烷、1,1-二氯乙烯、1,2-二氯乙烯、1,1,1-三氯乙烷、乐果、敌敌畏、甲基对硫磷、对硫磷、马拉硫磷、莠去津、1,2-二氯苯、1,4-二氯苯、三氯苯（总量）、六氯苯、氯乙烯、呋喃丹、苯并[a]芘、草甘膦、七氯、溴氰菊酯、六氯丁二烯、丙烯酰胺、邻苯二甲酸二（2-乙基己基）酯、毒死蜱、2,4,6-三氯酚、五氯酚、三氯乙烯、四氯乙烯、灭草松、2,4-滴、微囊藻毒素-LR、甲醛、溴酸盐、菌落总数、游离余氯、总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希氏菌均符合GB5749-2006的要求。 水温、总有机碳、亚硝酸盐、异丙苯、1,1,2-三氯乙烷、荧蒽、苯并[b]荧蒽、苯并[k]荧蒽、苯并[g,h,i]苝、茚并[1,2,3-c,d]芘等指标为研究项目，不予评价。 因水厂未采用液氯消毒法以外的消毒方式，故对臭氧、二氧化氯、一氯胺检测结果不予评价。 |  |  |  |  |  |
|  | 编制： |  | 检测机构检验章 |  |  |
|  | 审核： |  |  |  |  |
|  | 签发： |  |  |  |  |

江 苏 省 城 市 供 水 水 质 监 测 网 常 州 监 测 站

常 州 市 城 镇 供 水 水 质 检 测 中 心

检  测  报  告

JWC20180273                                               共  10  页        第  4  页

| 样品编号 | RQ180305-019 | 检测类别 | 日常检测 |
| --- | --- | --- | --- |
| 样品名称 | 出厂水 | 采样日期 | 2018/03/05 |
| 采样地点 | 西石桥水厂二级泵（江阴市西石桥镇澄路2374号） | 检测日期 | 2018/03/05~2018/03/30 |
| 样品性状 | 无色透明 | 报告日期 | 2018/03/30 |
| 受检单位 | 常州通用自来水有限公司 | 检测依据 | 详见第9页 |

检测结果：

| 检测项目 | 单位 | 检测结果 | 限值（GB5749-2006） |
| --- | --- | --- | --- |
| 色 | 度 | <5 | 15 |
| 浑浊度 | NTU | 0.20 | 1（水源与净水技术条件限制时为3） |
| 臭和味 | —— | 0级，无异臭异味 | 无异臭、异味 |
| 肉眼可见物 | —— | 无 | 无 |
| pH（20℃） | —— | 7.82 | 不小于6.5且不大于8.5 |
| 总硬度（以CaCO3计） | mg/L | 138 | 450 |
| 铝 | mg/L | 0.068 | 0.2 |
| 铁 | mg/L | <0.05 | 0.3 |
| 锰 | mg/L | 0.01 | 0.1 |
| 铜 | mg/L | 0.00076 | 1.0 |
| 锌 | mg/L | <0.01 | 1.0 |
| 氟化物 | mg/L | 0.22 | 1.0 |
| 亚氯酸盐 | mg/ L | <0.0024 | 0.7 |
| 氯化物（以Cl-计） | mg/L | 28 | 250 |
| 氯酸盐 | mg/ L | 0.0739 | 0.7 |
| 硝酸盐（以N计） | mg/L | 1.83 | 10 |
| 硫酸盐（以SO42-计） | mg/L | 43 | 250 |
| 溶解性总固体 | mg/L | 282 | 1000 |
|  |  |  | （接下页） |

JWC20180273                                               共  10  页        第  5  页

| 检测项目 | 单位 | 检测结果 | 限值（GB5749-2006） |
| --- | --- | --- | --- |
| 砷 | mg/L | 0.00070 | 0.01 |
| 镉 | mg/L | <0.00010 | 0.005 |
| 铬（六价） | mg/L | <0.004 | 0.05 |
| 氰化物（以CN-计） | mg/L | <0.002 | 0.05 |
| 铅 | mg/L | <0.00050 | 0.01 |
| 汞 | mg/L | <0.00001 | 0.001 |
| 硒 | mg/L | <0.00003 | 0.01 |
| 总α放射性 | Bq/L | 0.0175 | 0.5 |
| 总β放射性 | Bq/L | 0.1074 | 1 |
| 水温 | ℃ | 11.2 | —— |
| 硫化物 | mg/L | <0.005 | 0.02 |
| 钠 | mg/L | 21.42 | 200 |
| 铍 | mg/L | <0.00004 | 0.002 |
| 银 | mg/L | <0.00025 | 0.05 |
| 硼 | mg/L | <0.20 | 0.5 |
| 钼 | mg/L | 0.00236 | 0.07 |
| 镍 | mg/L | <0.00150 | 0.02 |
| 钡 | mg/L | 0.060 | 0.7 |
| 铊 | mg/L | 0.00004 | 0.0001 |
| 锑 | mg/L | 0.00056 | 0.005 |
| 氯化氰（以CN-计） | mg/L | <0.01 | 0.07 |
| 挥发酚类（以苯酚计） | mg/L | <0.002 | 0.002 |
| 阴离子合成洗涤剂 | mg/L | <0.1 | 0.3 |
| 氨氮（以N计） | mg/L | 0.03 | 0.5 |
| 耗氧量（CODMn法，以O2计） | mg/ L | 1.3 | 3（水源限制，原水耗氧量＞6mg/L时为5） |
| 三氯甲烷 | mg/L | 0.0069 | 0.06 |
|  |  |  | （接下页） |

JWC20180273                                               共  10  页        第  6  页

| 检测项目 | 单位 | 检测结果 | 限值（GB5749-2006） |
| --- | --- | --- | --- |
| 四氯化碳 | mg/L | <0.0001 | 0.002 |
| 一氯二溴甲烷 | mg/L | 0.0010 | 0.1 |
| 二氯一溴甲烷 | mg/L | 0.0032 | 0.06 |
| 三溴甲烷 | mg/L | <0.0060 | 0.1 |
| 三卤甲烷① | —— | 0.18 | 该类化合物中各种化合物的实测浓度与其各自限值的比值之和不超过1 |
| 三氯乙醛 | mg/ L | 0.0012 | 0.01 |
| 总有机碳 | mg/ L | 1.5 | —— |
| 亚硝酸盐 | mg/L | <0.001 | —— |
| 二氯乙酸 | mg/L | 0.0148 | 0.05 |
| 三氯乙酸 | mg/L | 0.0079 | 0.1 |
| 滴滴涕 | mg/L | <0.00002 | 0.001 |
| 林丹 | mg/L | <0.00001 | 0.002 |
| 六六六（总量） | mg/L | <0.00001 | 0.005 |
| 百菌清 | mg/ L | <0.0001 | 0.01 |
| 环氧氯丙烷 | mg/L | <0.0002 | 0.0004 |
| 苯 | mg/ L | <0.001 | 0.01 |
| 甲苯 | mg/ L | <0.001 | 0.7 |
| 乙苯 | mg/ L | <0.001 | 0.3 |
| 二甲苯（总量） | mg/ L | <0.001 | 0.5 |
| 苯乙烯 | mg/ L | <0.001 | 0.02 |
| 异丙苯 | mg/ L | <0.001 | —— |
| 氯苯 | mg/ L | <0.001 | 0.3 |
| 1,2-二氯乙烷 | mg/ L | <0.001 | 0.03 |
| 二氯甲烷 | mg/ L | <0.001 | 0.02 |
| 1,1-二氯乙烯 | mg/ L | <0.001 | 0.03 |
| 1,2-二氯乙烯 | mg/ L | <0.001 | 0.05 |
|  |  |  | （接下页） |

JWC20180273                                               共  10  页        第  7  页

| 检测项目 | 单位 | 检测结果 | 限值（GB5749-2006） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1,1,1-三氯乙烷 | mg/ L | <0.001 | 2 |
| 1,1,2-三氯乙烷 | mg/ L | <0.001 | —— |
| 乐果 | mg/ L | <0.0010 | 0.08 |
| 敌敌畏 | mg/ L | <0.0005 | 0.001 |
| 甲基对硫磷 | mg/ L | <0.0010 | 0.02 |
| 对硫磷 | mg/ L | <0.0010 | 0.003 |
| 马拉硫磷 | mg/ L | <0.0010 | 0.25 |
| 莠去津 | mg/ L | <0.001 | 0.002 |
| 1,2-二氯苯 | mg/ L | <0.0010 | 1 |
| 1,4-二氯苯 | mg/ L | <0.0010 | 0.3 |
| 三氯苯（总量） | mg/ L | <0.0001 | 0.02 |
| 六氯苯 | mg/ L | <0.00005 | 0.001 |
| 氯乙烯 | mg/ L | <0.001 | 0.005 |
| 呋喃丹 | mg/L | <0.0001 | 0.007 |
| 荧蒽 | mg/ L | <0.000002 | —— |
| 苯并[b]荧蒽 | mg/ L | <0.000002 | —— |
| 苯并[k]荧蒽 | mg/ L | <0.000001 | —— |
| 苯并[a]芘 | mg/ L | <0.000002 | 0.00001 |
| 苯并[g,h,i]苝 | mg/ L | <0.000004 | —— |
| 茚并[1,2,3-c,d]芘 | mg/ L | <0.000004 | —— |
| 草甘膦 | mg/L | <0.005 | 0.7 |
| 七氯 | mg/ L | <0.0001 | 0.0004 |
| 溴氰菊酯 | mg/ L | <0.0001 | 0.02 |
| 六氯丁二烯 | mg/ L | <0.0001 | 0.0006 |
| 丙烯酰胺 | mg/ L | <0.0001 | 0.0005 |
| 邻苯二甲酸二（2-乙基己基）酯 | mg/ L | <0.001 | 0.008 |
|  |  |  | （接下页） |

JWC20180273                                               共  10  页        第  8  页

| 检测项目 |  |  | 单位 | 检测结果 | 限值（GB5749-2006） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 毒死蜱 |  | mg/L |  | <0.0010 |  | 0.03 |  |
| 2,4,6-三氯酚 |  | mg/L |  | <0.0002 |  | 0.2 |  |
| 五氯酚 |  | mg/L |  | <0.0002 |  | 0.009 |  |
| 三氯乙烯 |  | mg/ L |  | <0.0010 |  | 0.07 |  |
| 四氯乙烯 |  | mg/ L |  | <0.0010 |  | 0.04 |  |
| 灭草松 |  |  | mg/L | <0.0002 | 0.3 |  |  |
| 2,4-滴 |  |  | mg/L | <0.0002 | 0.03 |  |  |
| 微囊藻毒素-LR |  |  | mg/L | <0.0002 | 0.001 |  |  |
| 甲醛 |  |  | mg/ L | <0.05 | 0.9 |  |  |
| 溴酸盐 |  |  | mg/ L | <0.0050 | 0.01 |  |  |
| 菌落总数 |  |  | CFU/ml | 未检出 | 100 |  |  |
| 游离余氯（以Cl2计） |  |  | mg/L | 0.50 | 与水接触≥30min,出厂水中余量≥0.3mg/L |  |  |
| 总大肠菌群 |  |  | MPN/100ml | 未检出 | 不得检出 |  |  |
| 耐热大肠菌群 |  |  | MPN/100ml | 未检出 | 不得检出 |  |  |
| 大肠埃希氏菌 |  |  | MPN/100ml | 未检出 | 不得检出 |  |  |
| 一氯胺 |  |  | mg/L | 0.25 | —— |  |  |
| 二氧化氯 |  |  | mg/L | <0.025 | —— |  |  |
| 臭氧 |  |  | mg/L | 0 | —— |  |  |
| *以下空白* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 编制： |  |  |  |  |  | 检测机构检验章 |
|  | 审核： |  |  |  |  |  |  |
|  | 签发： |  |  |  |  |  |  |

JWC20180273                                              共  10  页        第  9  页

| 检测依据及主要仪器： |  |  |
| --- | --- | --- |
| 检测项目 | 检测依据 | 主要仪器及型号 |
| 色 | GB/T5750.4-2006（1.1） | —— |
| 臭和味 | GB/T5750.4-2006（3.1） | —— |
| 肉眼可见物 | GB/T5750.4-2006（4.1） | —— |
| 总硬度 | GB/T5750.4-2006（7.1） | —— |
| 浑浊度 | GB/T5750.4-2006（2.1） | TSZ-400A智能型散射光浊度仪 |
| pH | GB/T5750.4-2006（5.1） | S210 pH计 |
| 铁 | GB/T5750.6-2006（2.1） | SpectrAA-220原子吸收分光光度计 |
| 锰 | GB/T5750.6-2006（3.1） |  |
| 锌 | GB/T5750.6-2006（5.1） |  |
| 钠 | GB/T5750.6-2006（22.1） |  |
| 铜 | GB/T5750.6-2006（4.1） | SpectrAA-220G原子吸收分光光度计 |
| 镉 | GB/T5750.6-2006（9.1） |  |
| 铅 | GB/T5750.6-2006（11.1） |  |
| 铍 | GB/T5750.6-2006（20.2） |  |
| 银 | GB/T5750.6-2006（12.1） |  |
| 钼 | GB/T5750.6-2006（13.1） |  |
| 镍 | GB/T5750.6-2006（15.1） |  |
| 钡 | GB/T5750.6-2006（16.1） |  |
| 铊 | GB/T5750.6-2006（21.1） |  |
| 硫酸盐 | GB/T5750.5-2006（1.2） | ICS-2000离子色谱仪 |
| 氯化物 | GB/T5750.5-2006（2.2） |  |
| 氟化物 | GB/T5750.5-2006（3.2） |  |
| 硝酸盐 | GB/T5750.5-2006（5.3） |  |
| 溴酸盐 | GB/T5750.10-2006（14.1） |  |
| 亚氯酸盐、氯酸盐 | GB/T5750.10-2006（13.2） |  |
| 砷 | GB/T5750.6-2006（6.1） | AFS-230a原子荧光分光光度计 |
| 汞 | GB/T5750.6-2006（8.1） |  |
| 硒 | GB/T5750.6-2006（7.1） |  |
| 锑 | GB/T5750.6-2006（19.1） |  |
| 铝 | GB/T5750.6-2006（1.1） | 723N分光光度计 |
| 铬（六价） | GB/T5750.6-2006（10.1） |  |
| 氰化物 | GB/T5750.5-2006（4.2） |  |
| 挥发酚类 | GB/T5750.4-2006（9.1） |  |
| 阴离子合成洗涤剂 | GB/T5750.4-2006（10.1） |  |
| 氨氮 | GB/T5750.5-2006（9.1） |  |
| 甲醛 | GB/T5750.10-2006（6.1） |  |
| 硫化物 | GB/T16489-1996 |  |
| 硼 | GB/T5750.5-2006（8.1） |  |
| 氯化氰 | GB/T5750.10-2006（11.1） |  |
| 一氯胺 | GB/T5750.11-2006（3.1） |  |
| 亚硝酸盐 | GB/T5750.5-2006（10.1） |  |
| 菌落总数 | GB/T5750.12-2006（1.1） | PYX-DHS隔水式电热恒温培养箱 |
| 总大肠菌群 | GB/T5750.12-2006（2.2） |  |
| 耐热大肠菌群 | GB/T5750.12-2006（3.2） |  |
| 大肠埃希氏菌 | GB/T5750.12-2006（4.2） |  |
| （接下页） |  |  |

JWC20180273                                             共  10  页        第  10  页

| 检测项目 | 检测依据 | 主要仪器及型号 |
| --- | --- | --- |
| 溶解性总固体 | GB/T5750.4-2006（8.1） | 101-2电热鼓风箱 |
| 耗氧量 | GB/T5750.7-2006（1.1） | H.H.S.21-8电热恒温水浴锅 |
| 游离余氯 | GB/T5750.11-2006（1.2） | —— |
| 总α放射性 | GB/T5750.13-2006（1.1） | BH1216低本底αβ测定仪 |
| 总β放射性 | GB/T5750.13-2006（2.1） |  |
| 水温 | GB/T 13195-1991 | 工作用玻璃液体温度计 |
| 总有机碳 | GB/T5750.7-2006（4.1） | OI1030W总有机碳测定仪 |
| 三氯甲烷、四氯化碳、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷 | GB/T5750.8-2006（1.2） | HP6890气相色谱仪 |
| 三氯乙醛 | GB/T5750.10-2006（8.1） |  |
| 三氯乙烯、四氯乙烯 | GB/T5750.8-2006（1.2） |  |
| 百菌清 | GB/T5750.9-2006（9.1） |  |
| 滴滴涕、林丹 | GB/T5750.9-2006（1.2） | 7890A气相色谱仪 |
| 六六六（总量） | GB/T5750.9-2006（2.2） |  |
| 乐果、敌敌畏、甲基对硫磷、对硫磷、马拉硫磷 | GB/T5750.9-2006（4.2） |  |
| 1,2-二氯苯、1,4-二氯苯、三氯苯（总量）、六氯苯 | GB/T5750.8-2006（24.1） |  |
| 七氯 | GB/T5750.9-2006（19.1） |  |
| 溴氰菊酯 | GB/T5750.9-2006（11.1） |  |
| 六氯丁二烯 | GB/T5750.8-2006（44.1） |  |
| 丙烯酰胺 | GB/T5750.8-2006（10.1） |  |
| 毒死蜱 | GB/T5750.9-2006（16.1） |  |
| 二氯乙酸、三氯乙酸 | GB/T5750.10-2006（9.1） |  |
| 灭草松、2,4-滴 | GB/T5750.9-2006（12.1） |  |
| 环氧氯丙烷 | GB/T5750.8-2006（17.1） | 6890N气相色谱仪 |
| 苯、甲苯、乙苯、二甲苯（总量）、苯乙烯、异丙苯 | GB/T5750.8-2006（18.4） |  |
| 氯苯 | GB/T5750.8-2006（23.1） |  |
| 1,2-二氯乙烷 | GB/T5750.8-2006（2.1） |  |
| 二氯甲烷 | GB/T5750.10-2006（5.1） |  |
| 1,1-二氯乙烯、1,2-二氯乙烯 | GB/T5750.8-2006（5.1） |  |
| 1,1,1-三氯乙烷 | GB/T5750.8-2006（3.1） |  |
| 1,1,2-三氯乙烷 | CJ/T145-2001 |  |
| 氯乙烯 | GB/T5750.8-2006（4.2） |  |
| 邻苯二甲酸二（2-乙基己基）酯 | GB/T5750.8-2006（12.1） |  |
| 莠去津 | GB/T5750.9-2006（17.1） | 1100高效液相色谱仪 |
| 呋喃丹 | GB/T5750.9-2006（15.1） |  |
| 荧蒽、苯并[b]荧蒽、苯并[k]荧蒽、苯并[g,h,i]苝、茚并[1,2,3-c,d]芘 | CJ/T147-2001 |  |
| 苯并[a]芘 | GB/T5750.8-2006（9.1） |  |
| 草甘膦 | GB/T5750.9-2006（18.1） |  |
| 微囊藻毒素-LR | GB/T5750.8-2006（13.1） |  |
| 2,4,6-三氯酚、五氯酚 | CJ/T 146-2001 |  |
| 二氧化氯 | GB/T5750.11-2006（4.1） | —— |
| 臭氧 | GB/T5750.11-2006（5.1） | —— |
| 备注：①三卤甲烷为三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和，其检测结果的数值为该4种化合物的实测浓度与其各自限值的比值之和。 |  |  |

*以下空白*

检  测  报  告

共  10  页        第  1  页

| 报 告 编 号 | JWC20180273 |
| --- | --- |
| 样 品 名 称 | 出厂水 |
| 受 检 单 位 | 常州通用自来水有限公司 |

江苏省城市供水水质监测网常州监测站

常州市城镇供水水质检测中心

2018年3月30日

共  10  页        第  2  页

说        明

一、 如有质量异议，请于报告发出之日起 15 日内向本中心提出，逾期不予受理。

二、 委托检测，系委托者自带样品送检，本中心不对样品来源负责，故检测结果仅对送检样品负责，不作鉴定、评优、审批及商品宣传之依据。

三、 本检测报告涂改、增删或未加盖本中心印章均视为无效。报告的复制件，由本中心加盖公章确认方为有效。

四、 本报告非经本中心同意，不得以任何方式复制，凡部分复制、摘用或篡改本报告内容，引起法律纠纷者，责任自负。

地址：常州市太湖西路159号   邮编：213000   电话： 0519-88107862