江 苏 省 城 市 供 水 水 质 监 测 网 常 州 监 测 站

常 州 市 城 镇 供 水 水 质 检 测 中 心

评  价  报  告

JWC20180292                                                共  8  页        第  3  页

| 样品编号 |  | JQ180305-043、JQ180305-044 | 检测类别 |  |  | 监督检测 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 样品名称 |  | 管网水 | 采样日期 |  |  | 2018/03/05 |
| 采样地点 |  | 金坛 | 检测日期 |  |  | 2018/03/05~2018/03/30 |
| 样品性状 |  | 无色透明 | 报告日期 |  |  | 2018/03/30 |
| 受检单位 |  | 常州市金坛自来水公司 |  | 评价依据 |  | GB5749-2006 |
| 评价结论： 根据《苏建城（2006）63号文件：关于印发<江苏省城市供水水质监察管理办法>的通知》，对常州市金坛自来水公司的管网水进行监测，并根据GB5749-2006对其水质进行评价。 本次监测采样点为加怡热电有限公司和隆英机械制造有限公司，经检测，这两个管网点水样的色、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、总硬度、铝、铁、锰、铜、锌、氟化物、氯化物、硝酸盐、硫酸盐、溶解性总固体、砷、镉、铬（六价）、氰化物、铅、汞、硒、总α放射性、总β放射性、挥发酚类、阴离子合成洗涤剂、耗氧量、三氯甲烷、四氯化碳、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、菌落总数、游离余氯、总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希氏菌等指标均符合GB5749-2006的要求。 *以下空白* |  |  |  |  |  |  |
|  | 编制： |  |  |  | 检测机构检验章 |  |
|  | 审核： |  |  |  |  |  |
|  | 签发： |  |  |  |  |  |

江 苏 省 城 市 供 水 水 质 监 测 网 常 州 监 测 站

常 州 市 城 镇 供 水 水 质 检 测 中 心

检  测  报  告

JWC20180292                                                共  8  页        第  4  页

| 样品编号 | JQ180305-043、JQ180305-044 |  | 检测类别 | 监督检测 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 样品名称 | 管网水 |  | 采样日期 | 2018/03/05 |
| 采样地点 | 金坛 |  | 检测日期 | 2018/03/05~2018/03/30 |
| 样品性状 | 无色透明 |  | 报告日期 | 2018/03/30 |
| 受检单位 | 常州市金坛自来水公司 | 检测依据 |  | 详见第8页 |

检测结果：

| 检测项目 | 单位 | 检测结果 | 限值（GB5749-2006） |
| --- | --- | --- | --- |
| 样品编号：JQ180305-043；采样地点：加怡热电有限公司（金坛电厂路末） |  |  |  |
| 色 | 度 | <5 | 15 |
| 浑浊度 | NTU | 0.36 | 1（水源与净水技术条件限制时为3） |
| 臭和味 | —— | 0级，无异臭异味 | 无异臭、异味 |
| 肉眼可见物 | —— | 无 | 无 |
| pH（20℃） | —— | 7.91 | 不小于6.5且不大于8.5 |
| 总硬度（以CaCO3计） | mg/L | 140 | 450 |
| 铝 | mg/L | 0.076 | 0.2 |
| 铁 | mg/L | <0.05 | 0.3 |
| 锰 | mg/L | 0.01 | 0.1 |
| 铜 | mg/L | 0.00066 | 1.0 |
| 锌 | mg/L | <0.01 | 1.0 |
| 氟化物 | mg/L | 0.25 | 1.0 |
| 氯化物（以Cl-计） | mg/L | 30 | 250 |
| 硝酸盐（以N计） | mg/L | 1.52 | 10 |
| 硫酸盐（以SO42-计） | mg/L | 41 | 250 |
| 溶解性总固体 | mg/L | 270 | 1000 |
| 砷 | mg/L | 0.00052 | 0.01 |
|  |  |  | （接下页） |

JWC20180292                                                共  8  页        第  5  页

| 检测项目 | 单位 | 检测结果 | 限值（GB5749-2006） |
| --- | --- | --- | --- |
| 镉 | mg/L | <0.00010 | 0.005 |
| 铬（六价） | mg/L | <0.004 | 0.05 |
| 氰化物（以CN-计） | mg/L | <0.002 | 0.05 |
| 铅 | mg/L | <0.00050 | 0.01 |
| 汞 | mg/L | <0.00001 | 0.001 |
| 硒 | mg/L | <0.00003 | 0.01 |
| 总α放射性 | Bq/L | 0.0156 | 0.5 |
| 总β放射性 | Bq/L | 0.1034 | 1 |
| 挥发酚类（以苯酚计） | mg/L | <0.002 | 0.002 |
| 阴离子合成洗涤剂 | mg/L | <0.1 | 0.3 |
| 耗氧量（CODMn法，以O2计） | mg/ L | 1.7 | 3（水源限制，原水耗氧量＞6mg/L时为5） |
| 三氯甲烷 | mg/L | 0.0310 | 0.06 |
| 四氯化碳 | mg/L | <0.0001 | 0.002 |
| 一氯二溴甲烷 | mg/L | 0.0042 | 0.1 |
| 二氯一溴甲烷 | mg/L | 0.0122 | 0.06 |
| 三溴甲烷 | mg/L | <0.0060 | 0.1 |
| 三卤甲烷① | —— | 0.76 | 该类化合物中各种化合物的实测浓度与其各自限值的比值之和不超过1 |
| 菌落总数 | CFU/ml | 未检出 | 100 |
| 游离余氯（以Cl2计） | mg/L | 0.20 | 管网末梢水中余量≥0.05mg/L |
| 总大肠菌群 | CFU/100ml | 未检出 | 不得检出 |
| 耐热大肠菌群 | CFU/100ml | 未检出 | 不得检出 |
| 大肠埃希氏菌 | CFU/100ml | 未检出 | 不得检出 |
| 样品编号：JQ180305-044；采样地点：隆英机械制造有限公司（金坛经济开发区亿晶路222号） |  |  |  |
| 色 | 度 | <5 | 15 |
| 浑浊度 | NTU | 0.69 | 1（水源与净水技术条件限制时为3） |
| 臭和味 | —— | 0级，无异臭异味 | 无异臭、异味 |
| 肉眼可见物 | —— | 无 | 无 |
| pH（20℃） | —— | 7.81 | 不小于6.5且不大于8.5 |
|  |  |  | （接下页） |

JWC20180292                                                共  8  页        第  6  页

| 检测项目 | 单位 | 检测结果 | 限值（GB5749-2006） |
| --- | --- | --- | --- |
| 总硬度（以CaCO3计） | mg/L | 142 | 450 |
| 铝 | mg/L | 0.070 | 0.2 |
| 铁 | mg/L | 0.06 | 0.3 |
| 锰 | mg/L | 0.01 | 0.1 |
| 铜 | mg/L | 0.00030 | 1.0 |
| 锌 | mg/L | <0.01 | 1.0 |
| 氟化物 | mg/L | 0.26 | 1.0 |
| 氯化物（以Cl-计） | mg/L | 30 | 250 |
| 硝酸盐（以N计） | mg/L | 1.64 | 10 |
| 硫酸盐（以SO42-计） | mg/L | 41 | 250 |
| 溶解性总固体 | mg/L | 278 | 1000 |
| 砷 | mg/L | 0.00056 | 0.01 |
| 镉 | mg/L | <0.00010 | 0.005 |
| 铬（六价） | mg/L | <0.004 | 0.05 |
| 氰化物（以CN-计） | mg/L | <0.002 | 0.05 |
| 铅 | mg/L | <0.00050 | 0.01 |
| 汞 | mg/L | <0.00001 | 0.001 |
| 硒 | mg/L | <0.00003 | 0.01 |
| 总α放射性 | Bq/L | 0.0136 | 0.5 |
| 总β放射性 | Bq/L | 0.1004 | 1 |
| 挥发酚类（以苯酚计） | mg/L | <0.002 | 0.002 |
| 阴离子合成洗涤剂 | mg/L | <0.1 | 0.3 |
| 耗氧量（CODMn法，以O2计） | mg/ L | 1.5 | 3（水源限制，原水耗氧量＞6mg/L时为5） |
| 三氯甲烷 | mg/L | 0.0208 | 0.06 |
| 四氯化碳 | mg/L | <0.0001 | 0.002 |
| 一氯二溴甲烷 | mg/L | <0.0010 | 0.1 |
| 二氯一溴甲烷 | mg/L | 0.0052 | 0.06 |
| 三溴甲烷 | mg/L | <0.0060 | 0.1 |
| 三卤甲烷① | —— | 0.43 | 该类化合物中各种化合物的实测浓度与其各自限值的比值之和不超过1 |
|  |  |  | （接下页） |

JWC20180292                                                共  8  页        第  7  页

| 检测项目 |  | 单位 | 检测结果 | 限值（GB5749-2006） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 菌落总数 |  | CFU/ml | 未检出 | 100 |  |
| 游离余氯（以Cl2计） |  | mg/L | 0.73 | 管网末梢水中余量≥0.05mg/L |  |
| 总大肠菌群 |  | CFU/100ml | 未检出 | 不得检出 |  |
| 耐热大肠菌群 |  | CFU/100ml | 未检出 | 不得检出 |  |
| 大肠埃希氏菌 |  | CFU/100ml | 未检出 | 不得检出 |  |
| *以下空白* |  |  |  |  |  |
|  | 编制： |  |  |  | 检测机构检验章 |
|  | 审核： |  |  |  |  |
|  | 签发： |  |  |  |  |

JWC20180292                                               共  8  页        第  8  页

| 检测依据及主要仪器： |  |  |
| --- | --- | --- |
| 检测项目 | 检测依据 | 主要仪器及型号 |
| 色 | GB/T5750.4-2006（1.1） | —— |
| 臭和味 | GB/T5750.4-2006（3.1） | —— |
| 肉眼可见物 | GB/T5750.4-2006（4.1） | —— |
| 总硬度 | GB/T5750.4-2006（7.1） | —— |
| 浑浊度 | GB/T5750.4-2006（2.1） | 2100P便携式浊度仪 |
| pH | GB/T5750.4-2006（5.1） | S210 pH计 |
| 铁 | GB/T5750.6-2006（2.1） | SpectrAA-220原子吸收分光光度计 |
| 锰 | GB/T5750.6-2006（3.1） |  |
| 锌 | GB/T5750.6-2006（5.1） |  |
| 铜 | GB/T5750.6-2006（4.1） | SpectrAA-220G原子吸收分光光度计 |
| 镉 | GB/T5750.6-2006（9.1） |  |
| 铅 | GB/T5750.6-2006（11.1） |  |
| 硫酸盐 | GB/T5750.5-2006（1.2） | ICS-2000离子色谱仪 |
| 氯化物 | GB/T5750.5-2006（2.2） |  |
| 氟化物 | GB/T5750.5-2006（3.2） |  |
| 硝酸盐 | GB/T5750.5-2006（5.3） |  |
| 砷 | GB/T5750.6-2006（6.1） | AFS-230a原子荧光分光光度计 |
| 汞 | GB/T5750.6-2006（8.1） |  |
| 硒 | GB/T5750.6-2006（7.1） |  |
| 铝 | GB/T5750.6-2006（1.1） | 723N分光光度计 |
| 铬（六价） | GB/T5750.6-2006（10.1） |  |
| 氰化物 | GB/T5750.5-2006（4.2） |  |
| 挥发酚类 | GB/T5750.4-2006（9.1） |  |
| 阴离子合成洗涤剂 | GB/T5750.4-2006（10.1） |  |
| 溶解性总固体 | GB/T5750.4-2006（8.1） | GZX-9240MBE电热鼓风干燥箱 |
| 总α放射性 | GB/T5750.13-2006（1.1） | BH1216低本底αβ测定仪 |
| 总β放射性 | GB/T5750.13-2006（2.1） |  |
| 耗氧量 | GB/T5750.7-2006（1.1） | H.H.S.21-8电热恒温水浴锅 |
| 三氯甲烷、四氯化碳、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷 | GB/T5750.8-2006（1.2） | HP6890气相色谱仪 |
| 游离余氯 | GB/T5750.11-2006（1.2） | —— |
| 菌落总数 | GB/T5750.12-2006（1.1） | PYX-DHS隔水式电热恒温培养箱 |
| 总大肠菌群 | GB/T5750.12-2006（2.2） |  |
| 耐热大肠菌群 | GB/T5750.12-2006（3.2） |  |
| 大肠埃希氏菌 | GB/T5750.12-2006（4.2） |  |

备注：①三卤甲烷为三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和，其检测结果的数值为该4种化合物的实测浓度与其各自限值比值之和。

*以下空白*

检  测  报  告

共  8  页        第  1  页

| 报 告 编 号 | JWC20180292 |
| --- | --- |
| 样 品 名 称 | 管网水 |
| 受 检 单 位 | 常州市金坛自来水公司 |

江苏省城市供水水质监测网常州监测站

常州市城镇供水水质检测中心

2018年3月30日

共  8  页        第  2  页

说        明

一、 如有质量异议，请于报告发出之日起 15 日内向本中心提出，逾期不予受理。

二、 委托检测，系委托者自带样品送检，本中心不对样品来源负责，故检测结果仅对送检样品负责，不作鉴定、评优、审批及商品宣传之依据。

三、 本检测报告涂改、增删或未加盖本中心印章均视为无效。报告的复制件，由本中心加盖公章确认方为有效。

四、 本报告非经本中心同意，不得以任何方式复制，凡部分复制、摘用或篡改本报告内容，引起法律纠纷者，责任自负。

地址：常州市太湖西路159号   邮编：213000   电话： 0519-88107862